附件：

报名资格：①有效的企业营业执照副本复印件；②有效的法定代表人身份证正反面复印件；③法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件；④行业许可证照及产品注册证复印件；⑤报价表（单独密封封装）需包含以下内容：生产厂家品牌、规格型号、单价、金额。⑥提供产品彩页图片。以上材料要求提供复印件的均需加盖公章，材料合格方能报名。

注：需提供3-5样器械样品进行现场查看。

谈价方式：符合产品要求的前提下，分三轮现场报价，采用最低报价者中标。

产品要求及明细：

1、器械须采用医用不锈钢420材质，哑光工艺，可高压灭菌。

2、能提供近三年同类产品供货三甲医院的供货合同。

| 骨科手术器械明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 产品名称 | 规格型号参数描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 医用骨科电钻 | 多功能电钻手柄 | 空载转速 0-1700转/分，空载噪音≤40dB，径向跳动≤0.5mm，峰值扭矩3-15Nm，夹头夹持范围 0.8-8.0mm，整机耐受高温高压消毒，耐155℃， 主机工作行程不低于24.8cm，工作电压 14.4V，输出功率 150W 温升 温升≤25℃ | 把 | 1 |
| 2 |  | 空心钻接头 | 0.8-8.0mm | 把 | 1 |
| 3 |  | 空心钻接头 | 0.8-8.0mm | 把 | 1 |
| 4 |  | 克氏针夹接头 | 夹头夹持范围1.0-2.5mm | 把 | 1 |
| 5 |  | 摆锯接头 | 径向跳动≤0.5mm | 把 | 1 |
| 6 |  | 消毒盒 | 电钻消毒盒 | 个 | 1 |
| 7 |  | 空心电钻 | 峰值扭矩3-15Nm，夹头夹持范围 0.8-8.0mm，整机耐受高温高压消毒，耐155℃， 主机工作行程不低于24.8cm，工作电压 14.4V，输出功率 150W温升 温升≤25℃ | 套 | 1 |
| 8 | 克氏针剪 | 双关节钢丝剪 | φ3.0mm，总长240mm，剪切范围小于或等于3.0mm的克氏针或钢丝，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 9 |  | 骨克斯剪 | φ1.5/2.0/2.5，圆头多孔设计，总长210mm | 把 | 1 |
| 10 | 骨锤 | 骨锤（硅胶柄） | 小号，总长230mm，头部重量300g，硅胶防滑手柄 | 把 | 1 |
| 11 | 骨凿 | 方骨刀 | 专家型6mm，总长280mm，刃宽6mm铝合金防滑柄，0-50mm带激光刻度标识超锋利阶梯刃，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 12 |  | 方骨刀 | 专家型8mm，总长280mm，刃宽8mm铝合金防滑柄，0-50mm带激光刻度标识超锋利阶梯刃，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 13 |  | 方骨刀 | 专家型15mm，总长280mm，刃宽15mm铝合金防滑柄，0-50mm带激光刻度标识超锋利阶梯刃，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 14 |  | 圆骨刀 | 专家型6mm，总长280mm,刃宽6mm，刃长35mm,半圆形斜刃，铝合金防滑柄，0-50mm带激光刻度标识超锋利阶梯刃,通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 15 |  | 圆骨刀 | 专家型8mm，总长280mm,刃宽8mm，刃长35mm,半圆形斜刃，铝合金防滑柄，0-50mm带激光刻度标识超锋利阶梯刃,通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 16 |  | 圆骨刀 | 专家型10mm，总长280mm,刃宽10mm，刃长35mm,半圆形斜刃，铝合金防滑柄，0-50mm带激光刻度标识超锋利阶梯刃,通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 17 | 骨膜起子 | 骨膜剥离器 | 6mm，总长190mm，弯弧形刃宽6mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 18 |  | 骨膜剥离器 | 8mm，总长190mm，弯弧形刃宽8mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 19 |  | 骨膜剥离器 | 10mm，总长190mm，弯弧形刃宽10mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 20 |  | 双头骨膜剥离器 | 10mm/12mm，总长2200mm，弯弧形刃宽10mm/12mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 21 | 骨锉 | 骨锉 | 21mm，平面齿，齿距0.2mm表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 22 |  | 平台锉 | 总长200mm，齿面100*16*5mm，齿距0.35mm，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 23 | 咬骨钳 | 单关节咬骨钳 | 180*3mm通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 24 |  | 双关节咬骨钳 | 直头240*4mm，总长240mm,刃宽4mm，直头双关节，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 25 |  | 双关节咬骨钳 | 小弯240*2mm，总长240mm,刃宽2mm，弯头35°双关节，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 26 | 髓核钳 | 髓核钳 | 直头220*3.0，总长220mm,刃宽3.0mm,直头，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 27 |  | 髓核钳 | 弯头220*3.0，总长220mm,刃宽3.0mm,弯头135°，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 28 | 持骨器 | 自动化中心持骨钳 | 小号总长200mm，弯弧形呈135°，柄部螺杆式固定，超长19齿，防滑效果良好，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 2 |
| 29 |  | 自动化中心持骨钳 | 大号总长270mm，弯弧形呈135°，柄部螺杆式固定，超长28齿，防滑效果良好，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 2 |
| 30 |  | 指骨持骨钳 | 小号总长190mm，弯头130°，狼牙倒齿型，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 2 |
| 31 | 骨刮匙 | 骨刮匙（铝柄） | 2mm，总长300mm，刃宽2mm,铝合金防滑手柄头部0-50mm带激光刻度，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 32 |  | 骨刮匙（铝柄） | 4mm，总长300mm，刃宽4mm,铝合金防滑手柄头部0-50mm带激光刻度，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 33 |  | 骨刮匙（铝柄） | 6mm，总长300mm，刃宽6mm,铝合金防滑手柄头部0-50mm带激光刻度，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 34 |  | 反口骨刮匙 | 65°*3mm，总长260mm，刃宽3.0mm，反口角度呈65°，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 35 |  | DLC前弯骨刮匙（铝柄） | 300*8mm*45°，总长300mm,刃宽8mm，前弯45°，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面DLC类精钢石黑色涂层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 36 |  | DLC前弯骨刮匙（铝柄） | 300*6mm*45°，总长300mm,刃宽6mm，前弯45°，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面DLC类精钢石黑色涂层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 37 | 神经剥离子 | DLC神经根剥离子 | （预弯）双头3mm\5mm，总长280mm，圆头，刃宽3mm/5mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面DLC类精钢石黑色涂层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 38 |  | DLC神经根剥离子 | （预弯带沟槽）3mm，总长280mm，带钩槽，刃宽3mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面DLC类精钢石黑色涂层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 39 | 直角钳 | 分离钳 | 24CM 角弯全齿90°×18，总长240mm，角弯90°，角长18mm | 把 | 1 |
| 40 |  | 分离结扎钳 | 250×25×90°，角弯，全齿，总长250mm，角弯90°，角长25mm | 把 | 1 |
| 41 | 弯角钳 | 分离结扎钳 | 200×20×115°，角弯，全齿，总长200mm，角弯115°，角长20mm | 把 | 1 |
| 42 |  | 分离结扎钳 | 180×12×110°，角弯，全齿，总长180mm，角弯110°，角长12mm | 把 | 1 |
| 43 | 复位钳 | 带尖复位钳 | 小号总长185mm，齿条锁扣指圈式，头部双尖呈半圆形，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层 | 把 | 2 |
| 44 |  | 带尖复位钳 | 大号总长210mm，齿条锁扣指圈式，头部双尖呈半圆形，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层 | 把 | 2 |
| 45 | 颅骨牵引弓 | 颅骨牵引弓 | 环形（加两个螺帽），总长215mm，间距140mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层 | 把 | 1 |
| 46 | 骨牵引架 | 牵引弓 | 小号总长160mm，间距120mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层 | 把 | 1 |
| 47 |  | 床头牵引架 | 总长35mm，多组滑轮省力式设计，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层 | 个 | 1 |
| 48 | 砝码 | 牵引砣 | 牵引绳、砣钩、牵引砣0.5kg、1kg、2kg、3kg、4kg、5kg各一个 | 套 | 1 |
| 49 | 枕颌牵引带 | 枕颌牵引带 | / | 个 | 6 |
| 50 | 老虎钳 | 平头钢丝钳 | φ 2.5mm，总长210mm，半圆口型头尾凹凸防滑齿，剪切范围小于等于2.5mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 51 |  | 大力剪 | φ6mm ，总长50mm，可拆卸式铝合金手柄，剪切范围6.0mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 52 | 医用钢丝 | 扎丝 | φ0.6，总长5000mm，柔韧性好 | 卷 | 1 |
| 53 |  | 扎丝 | φ1.2，总长5000mm，柔韧性好 | 卷 | 1 |
| 54 | 无损伤手术镊 | 组织镊 | 18CM 直形凹凸齿 头宽1.5×2.8，总长180mm，头部无损伤齿， | 把 | 1 |
| 55 |  | 组织镊 | 20CM 直形凹凸齿 头宽1.8×3.0，总长200mm，头部无损伤齿， | 把 | 1 |
| 56 | 尖嘴钳 | 尖嘴钢丝钳 | φ 2.0mm，总长210mm，半圆口型头尾凹凸防滑齿，剪切范围小于等于2.0mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 57 | 辊轴取皮刀 | 辊轴取皮刀 | 16cm，配刀片10块 | 把 | 1 |
| 58 | 克氏针折弯器 | 克氏针折弯器 | 2.0＼2.5，总长200mm，双头空心可折弯直径2.0和2.5克氏针，可折弯长度20-43mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 59 |  | 克氏针折弯器 | 1.2＼1.5，总长200mm，双头空心可折弯直径1.2和1.5克氏针，可折弯长度20-43mm，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 60 | 库克钳 | 库克钳 | 180mm 直，总长180mm，头部鼠牙齿，防滑性能好，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 61 |  | 库克钳 | 180mm 弯，总长180mm，头部鼠牙齿，防滑性能好，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 62 | 测深器 | 测深器 | 60mm（上肢），总长60mm，0-60mm刻度标识，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 63 |  | 测深器 | 40mm（指骨），总长40mm，0-40mm刻度标识，通体采用高硬度420医用不锈钢制成，表面哑光无镀层，耐腐蚀性能良好 | 把 | 1 |
| 64 | 止血带机 | 自动气压止血仪 | 1.压力设定范围为0kPa～100.0kPa（0mmHg～750mmHg）±1%，kPa与mmHg单位可互换，步进量1kPa或5mmHg。 2.加压时间设定范围：0～120min，步进量1 min，具有倒计时或正计时的显示功能。 3.整机工作噪声≤55dB。 4.止血袖带最大耐压值不低于120 kPa。 5.泄压功能：具有手动放气功能，阶梯式放气，气速率不低于1.5 kPa/s。 6.内置可充电电池电源，并有充电指示装置和电池电压的检测或指示装置。外部电源断电后，应能自动切换到内部电源持续工作。 7.具备电池剩余电量提示功能，计时结束前10分钟、5分钟、1分钟具有视觉和听觉的报警功能。 8.当压力偏离正常设定值，且2分钟未能充至设定气压时，有警报提示并显示漏气；当压力偏离压力设定值（±2kPa或±15mmHg以上）且持续30s以上时，有听觉和视觉报警提示。 9.具有欠压自动补偿功能。 10.开机具有自动诊断和校准检查功能。 11.具备铝合金可调高度支架，可随意移动。 12.具备≥6英寸的液晶触摸屏，方便操作。 | 台 | 1 |
| 合 计： |  |  |  |  | 73 |